MACOURA TRAORE BAND

FICHE TECHNIQUE

Diffusion :

Système adapté au lieu et à la capacité  par les soins du technicien son qui sera présent le soir du spectacle.

Régie :

La régie sera centrée en face de la scène.

Console 24 minimum voies ; 8 aux. S’il n’y a pas de console retours.

Egalisation façade 2x31 bandes (pas de YAMAHA).

Effets 2 ou 3 Réverbérations digitales de qualité professionnelle.

4 compresseurs

Retours :

9 Wedges , sur 8 circuits égalisés (pas de YAMAHA).

Micros :

| # N° | # INSTRUMENT | # TYPE MICRO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grosse Caisse | Beta 52 | Compresseur |
| 2 | C Claire Top | SM 57 | Compresseur |
| 3 | C Claire Bottom | SM 57 |  |
| 4 | Charley | SM 81 ; S300, KM84 |  |
| 5 | Tom 1 | SM 98, SM57, MD 421 |  |
| 6 | Tom 2 | SM 98, SM57, MD 421 |  |
| 7 | OH L | SM 81 ; S300, KM84… |  |
| 8 | OH R | SM 81 ; S300, KM84… |  |
| 9 | Djembé 1 | SM 98, SM57, MD 421 |  |
| 10 | Djembé 2 | SM 98, SM57, MD 421 |  |
| 11 | Basse | D.I. |  |
| 12 | Balafon L | AKG 535, Km 84 ou équivalent |  |
| 13 | Balafon R | AKG 535, Km 84 ou équivalent |  |
| 14 | Guitare électrique | SM 57 | Compresseur |
| 15 | Guitare Acoustique | D.I. |  |
| 16 | Saxophone | XLR (48v) (Fourni) |  |
| 17 | Chant Balafon | SM 58 ou BETA 87 |  |
| 18 | Chant | SM 58 ou BETA 87 |  |
| 19 | Chant Flutiste | SM 58 ou BETA 87 (Fourni) |  |
| 20 | Flûte | SM 58 ou BETA 87 (Fourni) |  |
| 21 | Chant Lead | SM 58 ou BETA 87 | Compresseur |

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à contacter

François KNAB, au :

05-63-30-11-36	06-08-50-34-74